ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ

ФАКУЛТЕТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА

Катедра “Компютърни системи”

ПРОЕКТИРАНЕ НА СВРЪХГОЛЕМИ ИНТЕГРАЛНИ СХЕМИ

Протокол № 1

Изготвил:Любомир Ламбрев

Група: 141

Факултетен номер: 614973

### ИЛИ-НЕ (NOR)

### 1. Теоретична част

Логическата функция NOR (ИЛИ-НЕ) е основна булева операция, която комбинира функцията на логическото ИЛИ и логическото НЕ. Изходът на NOR е '1' само когато всички входове са '0', във всички останали случаи изходът е '0'. NOR е универсален логически оператор и може да се използва за изграждане на всяка друга логическа операция.

Таблица на истинност за NOR:

| X0 | X1 | Y(X0 NOR X1) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

Ще се реализира описание на NOR елемента, използвайки VHDL.

2. Описание на VHDL код

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

entity NOR1 is

port (

X0: in std_logic;

X1: in std_logic;

Y: out std_logic

);

end NOR1;

architecture beh of NOR1 is

begin

process (X0, X1)

begin

if (X0 = '0' and X1 = '0') then

Y <= '1';

else

Y <= '0';

end if;

end process;

end beh;

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

entity NOR2 is

port (

X0: in std_logic;

X1: in std_logic;

Y: out std_logic

);

end NOR2;

architecture RTL of NOR2 is

begin

Y <= X0 nor X1;

end RTL;

3. Симулиране и времедиаграми

Симулацията на описания VHDL модул се извършва чрез прилагане на входни сигнали X0 и X1 и наблюдение на изходния сигнал Y. Симулацията генерира следните резултати, които потвърждават коректността на NOR1 и NOR2:

- При (X0, X1) = (0,0) → Y = 1

- При (X0, X1) = (0,1) → Y = 0

- При (X0, X1) = (1,0) → Y = 0

- При (X0, X1) = (1,1) → Y = 0

Времедиаграмата показва как Y се променя спрямо входните сигнали и потвърждава, че и двата NOR модула функционират правилно според таблицата на истинност.

И-НЕ (NAND)

#### 1. Теоретична част

Логическата функция NAND (И-НЕ) е една от основните булеви операции. Тя комбинира логическите операции И (AND) и НЕ (NOT). Изходът на NAND е '0' само когато всички входове са '1', във всички останали случаи изходът е '1'. NAND е универсален логически оператор и може да се използва за изграждане на всяка друга логическа операция.

Таблица на инстинност за NAND:

| X0 | X1 | Y(X0 NAND X1) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Ще се реализира описание на NAND елемента, използвайки VHDL.

2. Описание на VHDL код

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

entity NAND1 is

port (

X0: in std_logic;

X1: in std_logic;

Y: out std_logic

);

end NAND1;

architecture beh of NAND1 is

begin

process (X0, X1)

begin

if (X0 = '1' and X1 = '1') then

Y <= '0';

else

Y <= '1';

end if;

end process;

end beh;

3. Симулиране и времедиаграми

Симулацията се извършва чрез прилагане на входни сигнали X0 и X1 и наблюдение на изходния сигнал Y. Времедиаграмата от симулацията ще покаже, че изходът Y променя стойността си според таблицата на истинност, което потвърждава правилната работа на NAND1.

  При (X0, X1) = (0,0) → Y = 1

  При (X0, X1) = (0,1) → Y = 1

  При (X0, X1) = (1,0) → Y = 1

  При (X0, X1) = (1,1) → Y = 0

Сума по модул 2 (XOR)

#### 1. Теоретична част

Логическата операция XOR (сума по модул 2) е една от основните булеви функции. Тя се използва широко в цифровата електроника, криптографията, аритметичните логически устройства и обработката на сигнали. XOR връща '1', когато входовете са различни, и '0', когато входовете са еднакви.

Таблица на истинност за XOR:

| X0 | X1 | Y(X0 XOR X1) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Ще се реализира описание на XOR елемента, използвайки VHDL.

2. Описание на VHDL код

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

entity XOR1 is

port (

X0: in std_logic;

X1: in std_logic;

Y: out std_logic

);

end XOR1;

architecture beh of XOR1 is

begin

process (X0, X1)

begin

if (X0 /= X1) then

Y <= '1';

else

Y <= '0';

end if;

end process;

end beh;

3. Симулиране и времедиаграми

Симулацията се извършва чрез прилагане на входни сигнали X0 и X1 и наблюдение на изходния сигнал Y. Времедиаграмата от симулацията потвърждава, че изходът Y се променя спрямо входните сигнали и съответства на таблицата на истинност за XOR функцията.

  При (X0, X1) = (0,0) → Y = 0

  При (X0, X1) = (0,1) → Y = 1

  При (X0, X1) = (1,0) → Y = 1

  При (X0, X1) = (1,1) → Y = 0

Мултиплексор

#### 1. Теоретична част

Мултиплексорът е цифров модул с два типа входове информационни и управляващи. При определен набор от логически стойности подадени на управляващия вход (входове) на изхода (изходите) се подава логическото ниво на определен информационен вход. Мултиплексорът е ключов компонент в цифровата електроника, използван за избор на един от множество входни сигнали.

Принцип на работа:

- Входовете (D0, D1, ..., Dn) представляват данни.

- Селекторът (S) определя кой от входовете ще бъде предаден на изхода (Q).

- При промяна на селекторните линии, мултиплексорът насочва съответния вход към изхода.

Реализираният 4-към-1 мултиплексор в този протокол работи коректно и предоставя правилен изход за всяка стойност на селекторния сигнал.

| D0(Вход) | D1(Вход) | D2(Вход) | D3(Вход) | S(Селектор) | Q(изход) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 00 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 01 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 |

2. Описание на VHDL код

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

entity MUX is

port(

D3: in std_logic;

D2: in std_logic;

D1: in std_logic;

DO: in std_logic;

S:  in std_logic_vector (1 downto 0);

Q:  out std_logic

);

end MUX;

architecture beh of MUX is

begin

process (D3, D2, D1, DO, S)

begin

case S is

when "00" => Q <= DO;

when "01" => Q <= D1;

when "10" => Q <= D2;

when "11" => Q <= D3;

when others => Q <= 'Z';

end case;

end process;

end beh;

3. Симулиране и времедиаграми

Симулацията на описания VHDL модул се извършва чрез прилагане на входни сигнали D0, D1, D2, D3 и S и наблюдение на изходния сигнал Q. Симулацията генерира следните резултати, които потвърждават коректна работа на MUX според очакваните изходи.

Очаквани резултати:

- (D0 = 0, D1 = 1, D2=0, D3=1 S = 00) → 0 (Q)

- (D0 = 0, D1 = 1, D2=0, D3=1 S = 01) → 1 (Q)

- (D0 = 0, D1 = 1, D2=0, D3=1 S = 10) → 1 (Q)

- (D0 = 0, D1 = 1, D2=0, D3=1 S = 11) → 1 (Q)