ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ

ФАКУЛТЕТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА

Катедра “Компютърни системи”

ПРОЕКТИРАНЕ НА СВРЪХГОЛЕМИ ИНТЕГРАЛНИ СХЕМИ

Протокол № 3

Изготвил:Любомир Ламбрев

Група: 141

Факултетен номер: 614973

Регистър (Registers)

### 1. Теоретична част

Регистърът е цифров логически елемент, който служи за съхранение на двоични данни. Той се състои от D-тригерни клетки, които запазват стойността на входния сигнал при наличие на тактов сигнал (CLK). Регистърите могат да бъдат използвани за временни запаметяващи елементи, буфериране на данни и синхронизация в цифрови системи.

Основни характеристики на региистъра:

- Размер (n-битов) – определя броя на битовете, които могат да се съхраняват.

- Тактов сигнал (CLK) – определя момента на актуализация на стойностите.

- Синхронно зареждане (LOAD) – активира процеса на запис на данни в регистъра.

- Анулиране (RST) – нулира съдържанието на регистъра.

Регистърът, реализиран в този протокол, има следните входове и изходи:

- I (Input) – входен сигнал, който трябва да бъде записан.

- CLK – тактов сигнал, който определя момента на записа.

- LOAD – сигнал, който разрешава записването на входните данни в регистъра.

- RST – сигнал за нулиране на съдържанието.

- Q (Output) – текущото съдържание на регистъра.

Очаквани резултати

| RST | LOAD | CLK | I | Q | описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | X | X | XX | 00 | Регистърът се нулира |
| 1 | 1 | 0 | 10 | 00 | Готов за запис |
| 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | Данните се записват |
| 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | Q не се променя (LOAD = 0) |
| 1 | 1 | 1 | 01 | 01 | Записана нова стойност |

2. Описание на VHDL код

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity REG is

generic (n : natural := 2);

port (

I : in std_logic_vector(n-1 downto 0);

CLK : in std_logic;

LOAD : in std_logic;

RST : in std_logic;

Q : out std_logic_vector(n-1 downto 0)

);

end REG;

architecture beh of REG is

signal Q_tmp : std_logic_vector(n-1 downto 0);

begin

process (CLK, RST)

begin

if RST = '0' then

Q_tmp <= (others => '0');

elsif (CLK'event and CLK = '1') then

if LOAD = '1' then

Q_tmp <= I;

end if;

end if;

end process;

Q <= Q_tmp;

end beh;

3. Симулиране и времедиаграми

Симулацията генерира следните резултати, които потвърждават коректна работа на Регистъра според очакваните изходи.

- (RST = 0, LOAD = X, CLK = X, I = XX) → Q = 00 (Регистърът се нулира)

- (RST = 1, LOAD = 1, CLK = 0, I = 10) → Q = 00 (Готов за запис)

- (RST = 1, LOAD = 1, CLK = 1, I = 10) → Q = 10 (Данните се записват)

- (RST = 1, LOAD = 0, CLK = 1, I = 11) → Q = 10 (Q не се променя (LOAD = 0))

- (RST = 1, LOAD = 1, CLK = 1, I = 01) → Q = 01 (Записана нова стойност)

Структурно описание (twocomp)

### 1. Теоретична част

В този пример е реализирана логическа схема, изградена от два основни логически компонента – NAND и OR Схемата има за цел да демонстрира как се изгражда по-сложна логика чрез свързване на базови логически елементи.

Операцията NAND (НЕ-И) връща резултат '0' само ако и двата входа са '1'. Във всички останали случаи резултатът е '1'. Тоест: A NAND B = NOT (A AND B). Това е универсален логически елемент, чрез който може да се реализира всяка друга логическа операция.

Операцията OR (ИЛИ) връща '1', ако поне един от входовете е '1'. Само при всички входове на логически '0' изходният резултат е '0'

Системата се състои от две входни стойности (in1, in2), които се подават към NAND елемент. Изходът от него се комбинира с трети вход (in3) чрез OR логика. Изходът out1 се влияе от резултатите на тези две операции.

| in1 | in2 | in3 | out3 | out1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

2. Описание на VHDL код

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

entity twocomp is

port (in1, in2, in3: in std_logic;

out1: out std_logic);

end twocomp;

architecture structure of twocomp is

component nand1

port(in11, in22: in std_logic;

out0: out std_logic);

end component;

component xor2

port(in33, in44: in std_logic;

out2: out std_logic);

end component;

signal out3: std_logic;

begin

a1: nand1 port map (in11 => in1, in22 => in2, out0 => out3);

a2: xor2 port map (in33 => out3, in44 => in3, out2 => out1);

end structure;

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

entity nand1 is

port (in11, in22: in std_logic;

out0: out std_logic);

end nand1;

architecture dataflow1 of nand1 is

begin

out0 <= in11 nand in22;

end dataflow1;

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

entity xor2 is

port (in33, in44: in std_logic;

out2: out std_logic);

end xor2;

architecture dataflow2 of xor2 is

begin

out2 <= in33 or in44;

end dataflow2;

3. Симулиране и времедиаграми

Симулацията на описания VHDL модул се извършва чрез прилагане на входни сигнали in1, in2, in3 и наблюдение на изходния сигнал out0 и out1. Симулацията генерира следните резултати, които потвърждават коректна работа според очакваните изходи.

Очаквани резултати:

- (in1 = 0, in2 = 0, in3 = 0) →  1 (out3), 1 (out1)

- (in1 = 0, in2 = 0, in3 = 1) →  1 (out3), 1 (out1)

- (in1 = 0, in2 = 1, in3 = 0) →  1 (out3), 1 (out1)

- (in1 = 0, in2 = 1, in3 = 1) →  1 (out3), 1 (out1)

- (in1 = 1, in2 = 0, in3 = 0) →  1 (out3), 1 (out1)

- (in1 = 1, in2 = 0, in3 = 1) →  1 (out3), 1 (out1)

- (in1 = 1, in2 = 1, in3 = 0) →  0 (out3), 0 (out1)

- (in1 = 1, in2 = 1, in3 = 1) →  0 (out3), 1 (out1)