ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ

ФАКУЛТЕТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА

Катедра “Компютърни системи”

ПРОЕКТИРАНЕ НА СВРЪХГОЛЕМИ ИНТЕГРАЛНИ СХЕМИ

Протокол № 4

Изготвил:Любомир Ламбрев

Група: 141

Факултетен номер: 614973

Datapath

### 1. Теоретична част

Datapath е основен компонент в цифровите системи, който реализира предаването и обработката на данни. Той съдържа функционални блокове като регистри, мултиплексори, аритметично-логически устройства (ALU), и шини, които заедно позволяват изпълнението на различни операции.

Datapath работи чрез взаимодействие между входни сигнали и вътрешни модули:

- Данните се подават на входа (DataInput).

- Сигналът IE управлява дали входните данни ще бъдат използвани от ALU.

- ALU извършва операция, избрана чрез ALU_Sel (3-битов вход).

- Резултатът от ALU може да бъде записан в регистър при активен сигнал Load.

- Чрез OE, съдържанието на регистъра се извежда на изхода DataOut.

- Сигналът Clear служи за нулиране на регистъра.

Описание на използваните модули

- ALU (аритметично-логическо устройство): Извършва операции като AND, OR, NOT, ADD, SUB и др.

- Register8: 8-битов регистър с входове за запис (Load), нулиране (Clear) и изходно разрешение (OE).

- MUX_Input: Мултиплексор, избиращ между DataInput и ALU резултата.

- Output_Enable: Управлява дали Reg_Out се подава към DataOut.

Очаквани резултати

| стъпка | Clock | Clear | Load | OE | IE | ALU_Sel | DataInput | Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 000 | 00000000 | Нулуране |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 000 | 00001010 | Reg_out = 10 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 00000101 | ALU = 5 +10 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 000 | 00000000 | Dataout = 15 |

2. Описание на VHDL код

Datapath.vhd

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity Datapath is

Port (

Clock, Clear, Load, OE, IE : in  STD_LOGIC;

ALU_Sel  : in  STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);

DataInput : in  STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);

DataOut   : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)

);

end Datapath;

architecture Structural of Datapath is

signal A, B, ALU_Result, Reg_Out : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);

begin

-- Входен мултиплексор

MUX1 : entity work.MUX_Input port map (

IE    => IE,

Data  => DataInput,

OutA  => A

);

-- ALU

U_ALU : entity work.ALU port map (

A        => A,

B        => Reg_Out,

ALU_Sel  => ALU_Sel,

ALU_Out  => ALU_Result

);

-- Регистър

U_Reg : entity work.Register8 port map (

D     => ALU_Result,

Clock => Clock,

Clear => Clear,

Load  => Load,

Q     => Reg_Out

);

-- OE контрол

U_OE : entity work.Output_Enable port map (

OE      => OE,

Q       => Reg_Out,

OutData => DataOut

);

end Structural;

Output_enable.vhd

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity Output_Enable is

Port (

OE      : in  STD_LOGIC;

Q       : in  STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);

OutData : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)

);

end Output_Enable;

architecture Behavioral of Output_Enable is

begin

OutData <= Q when OE = '1' else (others => 'Z');

end Behavioral;

MUX_Input.vhd

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity MUX_Input is

Port (

IE    : in  STD_LOGIC;

Data  : in  STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);

OutA  : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)

);

end MUX_Input;

architecture Behavioral of MUX_Input is

begin

OutA <= Data when IE = '1' else "00000001";

end Behavioral;

Register8.vhd

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity MUX_Input is

Port (

IE    : in  STD_LOGIC;

Data  : in  STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);

OutA  : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)

);

end MUX_Input;

architecture Behavioral of MUX_Input is

begin

OutA <= Data when IE = '1' else "00000001";

end Behavioral;

ALU.vhd

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity ALU is

Port (

A, B     : in  STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);

ALU_Sel : in  STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);

ALU_Out : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)

);

end ALU;

architecture Behavioral of ALU is

begin

process(A, B, ALU_Sel)

begin

case ALU_Sel is

when "000" => ALU_Out <= A;                -- Pass through A

when "001" => ALU_Out <= A and B;          -- A AND B

when "010" => ALU_Out <= A or B;           -- A OR B

when "011" => ALU_Out <= not A;            -- NOT A

when "100" => ALU_Out <= A + B;            -- A + B

when "101" => ALU_Out <= A - B;            -- A - B

when "110" => ALU_Out <= A + "00000001";   -- A + 1

when "111" => ALU_Out <= A - "00000001";   -- A - 1

when others => ALU_Out <= (others => '0');

end case;

end process;

end Behavioral;

3. Симулиране и времедиаграми

Симулацията генерира следните резултати:

1-ва стъпка:

2-ра стъпка:

3-та стъпка:

4-та стъпка: